# Pasūtītāja nosaukums: AS «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca»

Juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, Latvija, LV-1005

Kontaktpersona: Vladimirs Maļgins, Galvenais tehnologs

Kontakttelefons: + 371 27000891

E-pasta adrese: vladimir.malgin@rer.lv, dt@rer.lv

# Plākšņu no alūminija ar anodpārklājumu izgatavošanas līnijas piegādes tehniskais uzdevums

# Pamatprasības

| # № | # Parametrs | # Prasības |
| --- | --- | --- |
| # Vispārējie |  |  |
| # 1. | Pielietojuma zona | Plākšņu no alūminija ar anodpārklājumu ar biezumu 0.5-1 mm pilna izgatavošana (drukāšana + griešana) |
| # 2. | Piegādes komplektums | Līnijas piegādei jāiekļauj printeris drūkašanai uz alūminija ar anodpārklājumu ar vakuumgaldu, termovanna, frezēšanas iekārta ar vakuumgaldu, kā arī programmatūra, kas nepieciešama darbam ar iekārtam, un izejmateriālu (tintes, alūminija loksnes uc.) starta komplekts. Palīgmateriāliem (kabeļiem, vadiem un citu uzstādīšanai nepieciešamo materiāliem, iekārtām, izstrādājumiem), kas būs nepieciešami iekārtas uzstādīšanai un palaišanai, palaišanai un apmācībām jābūt iekļautām pamatcenā. |
| # 3. | Atbilstība ES standartiem | Līnijas iekārtām jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst ES drošības standartiem. |
| # 4. | Dokumentācija | Dokumentācijas komplektā jāiekļauj instrukcijas iekārtu ekspluatācijai, apkopei un remontam. Tehniskās dokumentācijas valoda - krievu. |
| # 5. | Garantija | Ne mazāks par 12 mēnešiem kopš palaišanas diena. |
| Printeris drukāšanai uz alūminija ar anodpārklājumu |  |  |
| # 1. | Drukāšanas zonas izmēri | Ne mazāk kā 300x500 mm. |
| # 2. | Drukāšanas veids | Pjezoelektriskā strūklas. |
| # 3. | Tinšu tips | Solventa CMYK, 8 kasetnes, nepārtrauktas padeves sistēma. |
| # 4. | Papildprasības | Vakuumgalda, kas atbilst drukāšanas zonas izmēriem, esamība. Drukāšanas zonas sildīšanas sistēmas esamība. Augstuma regulēšanas sistēmas esamība. |
| Termiskā vanna |  |  |
| # 1. | Darba zonas izmēri | Jāatbilst drukāšanas zonas un pielietojamā lokšņu aluminīja izmēriem. |
| Frezēšanas iekārta |  |  |
| # 1. | Apstrādes zonas izmēri | Ne mazāk kā 300x500 mm. |
| # 2. | Papildprasības | Vakuumgalda, kas atbilst apstrādes zonas izmēriem, esamība. |