# Название заказчика: АО «Рижский электромашиностроительный завод»

(AS «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca»)

Юридический адрес: Ганибу дамбис 53, Рига, Латвия, LV-1005

Контактное лицо: Владимир Мальгин, Главный технолог

Контактный телефон: + 371 27000891

Контактный адрес э-почты: vladimir.malgin@rer.lv, dt@rer.lv

# Техническое задание на поставку окрасочной камеры с сухими фильтрами

# Основные технические требования

| # № | # Параметр | # Требование |
| --- | --- | --- |
| # 1. | Камерa (кабина) | - Для окраски жидкими лакокрасочными материалами. - Проходного типа. - С сухими фильтрами. - Должна иметь электрический пульт (панель) управления. |
| # 2 | Требования к окрасочной камере | - Должна быть изготовлена согласно требованиям ATEX (Zone 2). - Поверхность камеры устойчива к коррозии. - Должна быть изготовлена из коррозионностойких материалов. |
| # 3 | Требования к пульту управления окрасочной камеры | - Должен быть изготовлен согласно требованиям ATEX (Zone 2). - Должна быть сигнализация (визуальная, звуковая) для контроля запыленности фильтра. - Автоматическое отключение окрасочного пистолета в аварийном случае. |
| # 4 | Требования к вентиляции | - Вытяжная вентиляция должна иметь систему фильтрации воздуха от окрасочной пыли и обеспечивать максимальную очистку воздуха. - Вытяжная вентиляция должна иметь центробежный взрывобезопасный вентилятор ATEX с низкой шумовой нагрузкой. |
| # 5 | Требования к источнику света в рабочей зоне | - Освещённость не менее 750 лк; - Лампы взрывозащищенные согласно требованиям ATEX. |
| # 6 | Уровень шума внутри камеры | Не более 75 дБ |
| # 7 | Габаритные размеры окрашиваемого изделия | Ширина: 1200 мм Длина: 1200 мм Высота: 950 мм |
| # 8 | Вес окрашиваемого изделия, не более | 1650 кг |
| # 9. | Габаритные размеры камеры, не менее | Ширина: 1400 мм Длина: 3000 мм Высота: 3000 мм |
| # 10. | Требование к безопасности | - Камера (кабина) должна соответствовать требованиям стандартов ЕС по пожарной- и электробезопасности. |
| # 11. | Документация | В комплект документации должны быть включены инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования, руководство по ремонту с перечнем наименований и кодировок быстроизнашиваемых заменяемых деталей и узлов, электрическая схема. - Язык технической документации — латышский и русский. |
| # 12 | Гарантия | - Гарантийный срок не менее 12 мес. |